ESP32 / Ambient送信用 ― 電圧＋残量％送信＆超安定版スケッチ

以下の２つのデータがAmbientに送られます：

- データ1 → 電圧（V）

- データ2 → 残量％（%）

※バッテリーは 12V鉛バッテリーを想定（変更可能）

#include <WiFi.h>

#include <Ambient.h>

// ==========================================

// ★ Wi-Fi / Ambient設定（書き換え部分）

// ==========================================

const char* ssid       = "ここにSSID";

const char* password   = "ここにパスワード";

unsigned int channelId = 12345;          // Ambientの「チャネルID」

const char* writeKey   = "ここにライトキー"; // Ambientの「ライトキー」

// ==========================================

// 電圧測定ピン

const int VOLTAGE_PIN = 34;

// 電圧計算設定

const float V_REF = 3.30;          // ESP32内部基準電圧（必要に応じて校正）

const float DIVIDER_RATIO = 5.0;   // 0–25Vセンサー：5倍

// バッテリー残量計算（12V鉛バッテリー用）

const float FULL_VOLT = 12.7;      // 100%

const float EMPTY_VOLT = 11.8;     // 0%

Ambient ambient;

WiFiClient client;

// ------------------------------------------------------

// Wi-Fi安定接続（再接続機能つき）

// ------------------------------------------------------

void checkWiFi() {

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) return;

Serial.println("Wi-Fi切断 → 再接続します…");

WiFi.disconnect();

WiFi.begin(ssid, password);

unsigned long start = millis();

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - start < 15000) {

Serial.print(".");

delay(500);

}

if (Wi-Fi.status() == WL_CONNECTED) {

Serial.println("\nWi-Fi再接続 OK");

} else {

Serial.println("\nWi-Fi再接続 失敗…（ループ継続）");

}

}

// ------------------------------------------------------

// バッテリー残量（％）を計算

// ------------------------------------------------------

float calcBatteryPercent(float voltage) {

if (voltage >= FULL_VOLT) return 100.0;

if (voltage <= EMPTY_VOLT) return 0.0;

return (voltage - EMPTY_VOLT) * 100.0 / (FULL_VOLT - EMPTY_VOLT);

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

// ADC設定

analogSetAttenuation(ADC_11db);

// Wi-Fi接続

Serial.println("Wi-Fi接続中...");

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.print(".");

delay(500);

}

Serial.println("\nWi-Fi接続完了！");

Serial.print("IPアドレス: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

// Ambient初期化

ambient.begin(channelId, writeKey, &client);

}

void loop() {

checkWiFi();  // ← ここで常にWi-Fi監視

// --- 電圧測定（平均化） ---

float totalVoltage = 0;

const int sampleCount = 10;

for (int i = 0; i < sampleCount; i++) {

int adcVal = analogRead(VOLTAGE_PIN);

float voltage = (adcVal / 4095.0) * V_REF * DIVIDER_RATIO;

totalVoltage += voltage;

delay(10);

}

float avgVoltage = totalVoltage / sampleCount;

// --- 残量%計算 ---

float percent = calcBatteryPercent(avgVoltage);

Serial.print("電圧: ");

Serial.print(avgVoltage);

Serial.print(" V   残量: ");

Serial.print(percent);

Serial.println(" %");

// --- Ambient送信 ---

ambient.set(1, avgVoltage); // 電圧

ambient.set(2, percent);    // 残量％

bool sent = ambient.send();

// 送信失敗時のリトライ

if (!sent) {

Serial.println("送信失敗…2秒後リトライ");

delay(2000);

sent = ambient.send();

if (!sent) {

Serial.println("再送も失敗");

} else {

Serial.println("再送成功！");

}

} else {

Serial.println("送信成功！");

}

// 1分待機

delay(60000);

}